Въвеждане на Таблица с Рамкови Параметри (ТРП) – Доказателство №2

Документът ТОБ (Техническа Обосновка на Безопасността) е толкова важен на територията на всяка една АЕЦ, колкото е важна и конституцията на дадена държава на съответната й територия. Позволявам си да направя тази аналогия, 1- во защото е вярна и 2 – ро защото, за съжаление, не можах да открия достатъчно кратко и ясно определение на този иначе най-важен документ.

ТОБ е “жив” документ, защото той постоянно подлежи на преразглеждане и евентуални изменения и допълнения, във връзка с предстоящи или настъпили промени в първоначалния проект на даден енергоблок. Така повеляват нормативните документи (закони и наредби), третиращи безопасното използване на ядрената енергия. Във връзка с това ние сме във поредния етап на преразглеждане и изменение на ТОБ-а, както заради направените и все още продължаващите да се извършват изменения в проекта, заради програмата за модернизация на блокове 5 и 6, а също така и заради течащия вече повече от 3 години процес на преход от старите сортове ядрено-горивни касети (ТВСМ) към новите – ТВСА. В този материал искам да засегна поредния опит за “построяване” на схема за източване на АЕЦ-а, под прикритието на процеса на опресняване на ТОБ, в частта му касаеща въвеждането на новото гориво.

Става въпрос за т.нар. ТРП (Таблица с Рамкови Параметри). Най-общо това представлява таблица (или таблици) с допустими интервали на стойностите на определен брой неутронно-физични характеристики, показващи състоянието на активната зона на даден ядрен реактор, в процеса на експлоатацията му. Без да се спирам върху същността и важността на тези параметри (а те наистина са важни) ще се опитам чрез просто сравнение и анализ на сега съществуващото положение (вече 20 години) и това което се предлага да разкрия скритите намерения, на реализаторите на схемата.

І. Сега съществуващото положение. (Преведено от руски и написано от мен, защото документа е стар и няма електронен вариант)

Ето как е изглеждала т.нар. таблица с рамкови параметри (ТРП) в единствения за сега действащ и оригинален ТОБ (Техническа Обосновка на Безопасността), издаден през далечната 1987 година, от когато са се сменили 3 поколения горивни касети, всяко следващо по-добро от предишните.

Таблица 2.6.11 (стр. 424м’, в том ІІ от оригиналния ТОБ)

| Характеристика на ядрената обратна връзка | Коефициенти на реактивността |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ∂ρ/∂γ, [%/(г/см3)] | ∂ρ/∂tm [10-51/°С] | ∂ρ/∂tu [10-51/°С] |
| Минимална отрицателна (начало на изгарянет) | 0 | 0 | -2,0 |
| Максимална отрицателна (край на изгарянето) | +34,0 | -76,0 | -2,5 |

Коментарът на тази таблица в оригиналния ТОБ се съдържа в следния параграф, на стр. 424р и в превод на български гласи буквално следното:

2.6.2.3.7. В табл. 2.6.11 са представени стойностите на коефициентите на реактивност, описващи минималната и максималната отрицателна ядрена обратна връзка на активната зона и предназначени за пресмятане на постулируеми преходни и аварийни режими. (в интерес на истината в първата колонка, където се визира коефициента на реактивност по плътност на топлоносителя ∂ρ/∂γ обратната връзка е (и така и трябва да бъде) положителна, но авторите на ТОБ-а са пропуснали да го отбележат – бележката е моя)

ІІ. Какво ново се предлага.

Новото предложение се съдържа в групата от три страници, които прилагам към този материал, носещи имената 320000000000D61(Glava31)_1, 320000000000D61(Glava31)_2 и 320000000000D61(Glava31)_3. Тези три страници са част от т.нар. глава 31, която се предвижда да се „пришие” към актуализираната версия на ТОБ, който ще се нарича ТОБА. Цялата глава 31 съдържа повече от 200 страници материал и е на разположение, както в АЕЦ Козлодуй, така и в АЯР, за получаване на санкция за одобрение и прилагане. Ето защо аз съм извадил само частта касаеща ТРП.

В първата от трите страници 320000000000D61(Glava31)_1, в раздел 31.11.1.1 се казва следното:

„Настоящия подраздел съдържа обзор на разчетния анализ на режимите с ННУЕ (Нарушаване на Нормалните Условия на Експлоатация) и аварии с изменение на реактивността.

Разчетният анализ е проведен на основата на данните за конструктивните характеристики на ТВСА (най-новите горивни касети).

Рамковите параметри на неутронно-фозичните характеристики, по които са направени пресмятанията, са приведени в таблиците 31.55 и 31.56 и съответстват на характерния четиригодишен горивен цикъл с използване на ТВСА с УГТ. ……. В случай на излизане от фактическия диапазон на таблиците с рамкови параметри следва да се извърши допълнителен анализ или да се наложат ограничения в експлоатацията.”

Тук коментирам, че в оригиналния ТОБ от 1987 година такова искане за допълнителни анализи и евентуални ограничения в експлоатацията на горивото, произвеждано по много по-стари технологии, от преди 20 години, няма.

Във останалите две страници от глава 31, на страници 320000000000D61(Glava31)_2 и 320000000000D61(Glava31)_3 се вижда съдържанието на въпросните таблици ТРП. Даже и най-бегъл поглед и сравняване между старата и новите таблици показва увеличението на последните в пъти. Малко по-детайлен прочит и сравнение между старата и новите, от страна на специалист, показва, че два от общо трите стари параметъра даже са били „свити”, независимо, че горивото е много по-ново, по-добро и по-скъпо. Така разширения обем на ограниченията, заедно със свиването на старите аз, ако не бях специалист по реакторна физика, бих сравнил със случай, при който аз (или всеки друг човек) сменям стария си трабант с много по-скъп и нов мерцедес, но предварително си налагам много нови и даже ожесточаване на по-малките на брой стари ограничения. Като например, ако с трабанта съм карал по магистралата със 100 км/ч, то сега трябва да не превишавам 80 км/ч, а ако все пак ми се наложи да го направя да платя на КАТ (например) да ми разреши това превишаване.

ІІІ. Как се прокарва новото положение.

В момента тече процедура за узаконяването на тези ТРП от страна на АЯР. За целта на АЯР заедно с въпросната глава 31 са предоставени и две обосновки за приложимостта й по отношение на блокове 5 и 6, в АЕЦ Козлодуй. Въпросните две обосновки са дело на специалисти от РНК „Курчатовски Институт” (файла справка.doc) и от ОКБ „Хидропрес” (групата страници от 320000000000D61(5592-5623)_1 до 320000000000D61(5592-5623)_8). И в двете обосновки фигурират идентични таблици (таблица 9 от справката на РНЦ КИ и таблица 72.5 от Хидропрес), в които се извършва сравнение между новите предложени ограничения с други пресметнати от нас (специалисти на АЕЦ Козлодуй) и предоставени на руските ни колеги, в два документа обосноваващи поетапния преход от старото гориво към новото. Въпросните наши два документа са на разположение в АЕЦ.

Ако погледнем на старица 7 от файла „справка.doc” ще видим маркирания от мен в жълт фон абзац, в последното изречение на който се казва, че „Методика подготовки ТРП успешно используется при составлении ТРП для обоснования безопасности внедрения различных топливных циклов реакторов ВВЭР-440 российских и зарубежных АЭС”. Т.е. твърди се, че ТРП успешно се прилага на руски и чужди АЕЦ с реактори от типа ВВЕР-440 (като нашите малки блокове), но не се говори нищо за реактори от типа ВВЕР-1000. Доколкото ми е известно твърдението за малките блокове е вярно и това си има своето обяснение, на което сега няма да се спирам, но не споменаването на големите блокове, като обект на прилагане на ТРП, буди съмнения.

Ако продължим да четем въпросната „справка”, на следващата 8-ма страница аз съм маркирал в зелен фон абзац, който твърди, че пресметнатите неутронно-физични характеристики от специалистите на АЕЦ Козлодуй напълно удовлетворяват ТРП в 31.56 от глава 31. Но дали това е така? В края на същия файл, в таблица 9 е показано фактическото сравнение между руските и нашите числа. Там в син фон съм оцветил тези от нашите числа, които не удовлетворяват новите руски ограничения. Пак там в зелен фон съм оцветил тези числа, които необосновано са променени от досега съществуващите ограничения. Това обаче е убягнало от погледа на авторите на обосновката. По същият начин стоят и нещата с обосновката на Хидропрес, в таблица 72.5 (страници 320000000000D61(5592-5623)_2 и 320000000000D61(5592-5623)_3). Но и на тях това не им пречи да направят същия извод за удовлетворителност на резултатите, направен в точка 72.7.11, в страница 320000000000D61(5592-5623)_4. Не съм маркирал въпросните отклонения в обосновката на Хидропрес, защото формата на файловете не позволява редакторска намеса, за разлика от справката на РНЦ КИ.

На територията на АЕЦ Козлодуй няма документирана процедура по обсъждането и анализирането на предлаганото нововъведение, под формата на протокол от експертен технически съвет с приложени становища на специалисти по въпроса и съответните решения. Процедурата се прокарва на тъмно.

ІV. Моите изводи.

От анализа на така разгледаните материали аз стигам до извода, че още от сега се вижда, че въпросните нови и не обосновани ограничения ще се налага да бъдат нарушавани и тогава ще бъдем принудени или да възлагаме на външни фирми (срещу съответното заплащане) да правят допълнителни анализи, за да не се стига до налагане на ограничения в експлоатацията на новото гориво. Ето как аз виждам действието на механизма на източване на пари от централата в схематичен вид.

- Необосновано и многократно увеличение и ужесточаване (свиване) на съществуващите ограничения, въпреки значителното подобряване на технологията за производство и качеството на новото гориво.

- Узаконяването на предложението на тъмно.

- Скорошно нарушаване на вече приетите ограничения.

- Възлагане на поръчка на външна фирма, която да „обоснове” безопасното експлоатиране на горивото въпреки констатираното нарушение на нововъведените ограничения.

При цялото ми уважение към колегите от АЯР, вероятността да забележат тънката нишка на прокарваното нововъведение е много малка, а и даже да забележат, тях не ги касае колко ще струва това на АЕЦ-а, плюс факта, че мероприятието се провежда под лозунга за повишаване на ядрената безопасност. Даже и да повдигнат въпроса те пак ще бъдат убедени в правилността на мероприятието от колеги като Красимир Каменов, който е основния мотор в тази схема и, който по аналогичен начин „обоснова” нормалността на нарушаването на ограничението по дълбочина на изгаряне на горивото, в 6 броя касети, през пролетта на миналата година, в края на 13-та горивна кампания на 5-ти блок (този материал ще го покажем отделно).

Аз още от сега знам, коя точно фирма ще получава поръчките за да ни „помага”. А Вие знаете сещате ли се?

Днес 15-ти ноември, 2007 година, Красимир Каменов донесе в сектора ни поредната „блага вест”, че току що е научил, че руснаците (най-вероятно чрез писмо от ОАО ТВЭЛ до Иван Генов), са поискали преразглеждане на цената на ядреното гориво от следващата година, в посока на 40% увеличение.