“АЕЦ  Козлодуй”  ЕАД

ДИРЕКЦИЯ “ПРОИЗВОДСТВО”

# СТАНОВИЩЕ № ..............................(номер се поставя в “РиО”)

от р-л с-р “РФР-ВВЕР-1000”, Красимир Каменов

ОТНОСНО: Доклад-предложение за разработване на български компютърен програмен комплекс за пресмятане на НФХ на активната зона на ВВЕР-1000

1. ОСНОВА ЗА ОЦЕНКА

С това становище изразявам личното си мнение във връзка с Доклад-предложение (от р-л с-р “РФР-ВВЕР-440”) за разработване на български програмен комплекс за стационарни 3-мерни по топлоотделящи елементи пресмятания на НФХ на активната зона на ВВЕР-1000 Вх.№ Д”П”665/07.12.06, без да ангажирам с него подчинения си персонал.

Основна функция и отговорност на с-р “РФР-ВВЕР-1000” е безопасното и едновременно с това ефективно зареждане на активната зона (а.з.) на ВВЕР-1000. Тази функция се изпълнява с Руския комплекс програми за НФ пресмятания “КАСКАД”. Това е лицензиран от Руския надзорен орган програмен продукт, с който се експлоатират реакторите ВВЕР в Русия, Украйна, Китай, Индия. Само за информация – никъде в Закона за безопасно използване на ядрената енергия не е казано, че една програма за пресмятане на НФХ на а.з. трябва да бъде лицензирана – в Наредбата за осигуряване на безопасността на ядрените централи е записано, че програмите трябва да са верифицирани и валидирани.

В други страни обаче, (предимно експлоатиращи ВВЕР-440) Чехия, Унгария, Финландия се използват програмни комплекси разработени в съответната държава. Нещо повече, в някой от тези страни моделите за възстановяване на разпределението на мощността в системите за вътрешно-реакторен контрол са различни от моделите заложени в програмите за НФ пресмятания на а.з. По такъв начин се осигурява надежден контрол на енергоотделянето в а.з. през кампанията – всъщност това е друга важна функция на персонала на с-р “РФР-ВВЕР-1000” – да сравнява и анализира поведението на измерваните от СВРК данни за разпределението на мощността в а.з. с пресметнатите и да отчита това при следващото зареждане на реактора.

2. РЕЗУЛТАТ ОТ ОЦЕНКАТА И ЗАБЕЛЕЖКИ

2.1. Опит от използването на двата комплекса програми за зареждане на активната зона.

Реакторите ВВЕР-440 на АЕЦ “Козлодуй”, практически 20 години се зареждат безопасно и надеждно с Българския комплекс програми SPPSHB, претърпял няколко усъвършенствувания през годините. Това е верифициран и валидиран комплекс доказал своите предимства – например, възможността за решаване на задачата за “водните дупки” в процес на презареждане или в случай, че част от горивото от един блок е прехвърлено на друг – такава задача може да възникне в края на ресурса на даден блок.

В интерес на истината през всичките тези години специалистите от с-р “РФР-ВВЕР-440” използвахме паралелно и Руските програмни продукти и не зная да е заредена и 1 горивна кампания (от есента на 1993 до 2004 бях част от екипа на ВВЕР-440) без да е проверена и по двата комплекса едновременно. Разбира се, този стил на работа гарантира безопасността на зареждане на а.з. – трябва да се има предвид, че на ВВЕР-440 няма надеждна система за вътрешно-реакторен контрол. От друга страна обаче, някои кампании се налага да бъдат скъсени с няколко ефективни денонощия, за да минат по безопасностни критерии и по двете използвани програми. Това се дължи главно на различното разпределение на енергоотделянето по радиуса на а.з. Казвам това, за да е ясно, че не винаги използването на две различни програми води до по-висок икономически ефект – до по-високо ниво на безопасност ДА.

2.2. Ниско-утечкови схеми и компановка на активната зона.

Планирания преход на новото гориво ТВСА е разработен на база няколко дадености:

- проектна продължителност около 290еф.ден;

- предоставени ни от Руска страна библиотеки с НФ константи за касети с максимално средно обогатяване 4.39wt% и 6 ТОЕ с гадолиний;

- максимално допустима стойност на коефициента на неравномерност на мощността в ТОЕ – Kr=1.50 – това е най-ограничаващия коефициент от гледна точка зареждане на по-дълги (по-ефективни) кампании.

Затова, в моя публикация е представено стационарно зареждане на ВВЕР-1000 с 42 свежи касети ТВСА и 18 касети за 4-та година на периферията на а.з. с проектна продължителност около 290еф.ден., което по принцип се счита, че не е достатъчно ефективно.

За повишаване на ефективността на зарежданията е проведено следното изследване:

- зареждане на 42 свежи касети със същите (или близки) характеристики на тези от публикацията;

- зареждане на 24-36 касети за 4-та година на периферията на а.з.;

- предположено е, че в следствие на наше писмо до ОАО “ТВЭЛ” ще получим разрешение от генералния конструктор да зареждаме кампании с пределно-допустими стойности на Kr=1.54 за периферни ТОЕ и Kr=1.57 за всички останали.

В резултат са избрани 3 последователни кампании с проектни продължителности около 310еф.ден. т.е. почти по 20 еф.ден. повече на всяка кампания. Удължаването обаче, се дължи както на по-доброто обграждане на а.з. с изгорели касети, така и на предположението, че ще получим разрешение за работа с по-високи лимитиращи стойности на Kr. Трябва да се отбележи, че с тези типове касети (за които имаме библиотеки с НФ константи) и при 36 касети за 4 година на периферията на а.з. не може да се излезе на стационар, който да осигури кампании от 310еф.ден.

За сравнение в тендъра за АЕЦ “Белене” е предложен стационар с 42 свежи касети и пълно обграждане на а.з. с 4 годишни касети и е постигната проектна продължителност около 325еф.ден. Свежите касети, обаче са с по-високо средно обогатяване по 235U и някои от тях са с повече ТОЕ с гадолиний. Това е необходимо, тъй като при по-дълги кампании коефициентът на реактивност по температура на топлоносителя може да стане положителен при напълно извлечени кластери на МКН.

За избор на по-ефективни цикли за в бъдеще са възможни два пътя:

- искане до ОАО “ТВЭЛ” за допълнение към библиотеката с НФ константи и така всеки път, когато възникне подобна необходимост;

- създаване на Български комплекс програми и библиотеки с НФ константи, които могат да бъдат разширявани преди настъпването на необходимостта от нов сорт гориво.

Първият начин наистина води до движение след събитията – т.е. проектираните в Русия нова компановка на касетата и на тази база даден стационарен цикъл се предлага на централата със съответната библиотека константи, без да можем по принцип да проверим дали при друга компановка на касетата не могат да се изберат по-ефективни цикли.

Вторият начин е да се положат усилия и разбира се средства за създаването на независим комплекс програми, както и методика за генериране на библиотеки с НФ константи и тогава ще има реална възможност за избор на подходящи параметри на касетата. По този начин първо ще могат да се избират подходящи горивни кампании, а след това да се заявява необходимото гориво. От тази възможност разбира се не следва директно, че ефективността рязко ще се повиши – това ще зависи както от нас, така и от произвежданите типове гориво от Руска страна – дали производителя на горивото ще се съгласи вместо серийно да произвежда установена номенклатура касети, да произвежда “специални” ТОЕ и ТОЕГ за АЕЦ “Козлодуй”.

2.3. Отчитане ефекта от завъртане на касетите.

В случай на необходимост от завъртане на касетите, например за намаляване на утечките от а.з. следва разчетната програма да може да отчете изменението в продължителността на кампанията – настоящата версия на КАСКАД не може да отчете числено този ефект. Разбира се, този недостатък не е решаващ, тъй като ефекта от завъртането на всички периферни касети не би бил по-голям от 1-2еф.ден. Предлаганият комплекс ще отчита влиянието на завъртането на касетите върху продължителността на кампанията. Естествено и Руския комплекс КАСКАД може да бъде усъвършенствуван и да отчита този ефект.

2.4. Опит и квалификация на персонала.

Основната част от разработката на новия комплекс включващ 3-мерна потвелна програма ще бъде осъществена от ст.н.с. Петко Петков от ИЯИЯЕ БАН и доц. Ивайло Христосков от Физически Факултет. Но в голяма част от дейностите по верификация и валидация, както и при генериране на библиотеките с НФ константи ще участват специалистите от отдел “РФР”. Безспорно това ще повиши тяхната квалификация и ще разшири знанията и възможностите им да решават нестандартни задачи в областта на реакторната физика. Естествено е да се очаква и пълното съдействие и помощ от авторите на програмния продукт при необходимост. Така ще се осигури дългосрочна научна поддръжка на персонала на АЕЦ “Козлодуй” от доказани специалисти в областта на неутронната физика.

2.5. Значение на разработката на комплекса за АЕЦ “Белене”.

Ако бъде взето решение за възлагане на разработването на 3-мерния потвелен комплекс за пресмятане на НФХ на а.з., това ще има значение и за АЕЦ “Белене”. Първо в процеса на подготовка кадри за пресмятане на характеристиките на а.з. на реакторите в АЕЦ “Белене” и второ при осигуряване на независимостта и при контрола на предлаганите от АСЭ типове касети и горивни зареждания.

2.6. Система за вътрешнореакторен контрол.

Що се касае до сключване на договор с корпорация  “ТВЭЛ” във връзка с въвеждане на предлагания софтуер в системата за вътрешнореакторен контрол не съм в състояние да предложа компетентно мнение, тъй като не съм запознат в детайли с нейната работа.

2.7. Икономически ефект от въвеждането на комплекса.

Икономическия ефект от въвеждането на комплекса в експлоатация е трудно да бъде оценен количествено отнапред. Няма да са напълно прави нито тези които твърдят, че ефекта е “голям”, нито тези които считат, че това е само “разход за АЕЦ”. Това което мога да кажа със сигурност е, че повишаването на точността на една разчетна програма, по принцип води до повишаване ефективността на зоните заредени с нея. Друго предимство е, че се постига по-високо ниво на безопасност и по-високо ниво на познание на тези, които ще участват в проекта по разработване на новия комплекс. Също така следва да се очаква по-голяма независимост от производителя на горивото и евентуално по-голям контрол върху геометричните характеристики и материалния състав на произвежданото гориво – това се постига чрез задълбоченото познаване на програмата за генериране на библиотеки с НФ константи.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3.1. От гледна точка повишаване на ядрената безопасност и контрола върху доставчика на гориво, както и повишаване опита и квалификацията на персонала, предлагам да се одобри разработването на 3-мерния потвелен комплекс.

3.2. Тъй като разработването на този софтуер, неговата верификация и валидация ще отнеме няколко години, предлагам този проект да се съчетае и с проекта за АЕЦ “Белене” и работата по него да се използва за повишаване квалификацията на персонала.

Р-л с-р”РФР-ВВЕР-1000”:____________

/Красимир Каменов/

Внимание: Всички становища след изготвянето им се представят от изготвилия в група “Р и О” за регистрация, след което се предават по предназначение.